Povodňový plán Obce Sušice

Schválen dne 29.9. 2021   na 20.   zasedání Zastupitelstva obce Sušice

Popis území:

Obec Sušice se rozkládá na mírně vyvýšeném území , povětšinou rovinatém, na severovýchodní

části stoupající do návrší. Obcí neprotékají žádné vodoteče. V obci je vybudována jednotná

kanalizace, která odvádí srážkové vody do vodotečí, které se nachází mimo zastavěné území obce.

Osada Kudlov, která se nachází cca 1 km směrem na Nové Dvory, je situována v úzkém údolí,

lemovaném vysokými a prudkými svahy, kterým protéká potok Libuška

Stanovení povodňového nebezpečí, ohrožená místa:

Údolí řeky Bečvy:

Široké a ploché údolí řeky Bečvy zasahuje okrajově až k naší obci. Řeka Bečva má

zahloubené koryto ve vzdálenosti cca 1km od okraje obce. Běžné průtoky a povodně

jsou převáděny korytem bez újmy na majetku obce či občanů. Při katastrofální povodni

v červenci 1997 však voda dosahovala až  do zahrad a dvorů občanů, žijících v dolní části

obce u silnice do Oldřichova. Zároveň pronikla odpadním potrubím až do čerpací studny

vodovodu.

Kudlov:

Úzké údolí potoka Libuška, protékající lesním porostem, spolu se všemi přítoky,

a mající poměrně velký spád, aktivuje při větším průtoku velký pohyb splavenin, zejména

větví a listí, ale i dřeva, kamení a zeminy, kteréžto ucpávají propustky . Vzdutá voda ohrožuje

nemovitosti občanů, zaplavuje dvory a přízemí domů.

Vodoteč od Chrástky, chaty kolem silnice, vtoky kolem nové silnice:

Tvar terénu nad lokalitou „Chrástka“ svádí srážkovou vodu do vsakovacího příkopu, který je

nad účelovou polní komunikací. Při zanesení propustku na konci lesního porostu voda

přetéká na polní cestu a je přiváděna k propustku pod zrušenou silnicí II.třídy. Unášené

splaveniny  ucpávají i tento propustek a voda ohrožuje chaty, postavené podél komunikace.

Zde se připojuje srážková voda, stékající po komunikaci od vodojemu a jejich spojením

případně může při větší intenzitě srážek a větším pohybu splavenin ucpat i další propustky a

vpusti a způsobit ohrožení domů kolem křižovatky u kříže.

Alternativou pohybu těchto srážkových vod je přelití přes silnici před chatou p. Nevřaly a

následné zvýšení průtoku v silničním příkopu u přeložky silnice II.třídy. Zvýšený pohyb

splavenin může ucpat vtokový objekt u požární zbrojnice a voda následně zaplaví prostor

křižovatky u pohostinství.

Masarykův sad:

Část srážkové vody z lokality Hliník odtéká po polní cestě kolem Masarykova sadu.

Tato voda je zachycována třemi příčnými betonovými lapači s kovovým krycím roštem

a odváděna příkopem do místní lokální vodoteče. Při velkém pohybu splavenin může ucpat

lapače a voda následně zaplaví komunikaci a dvory domů v okolí.

Část obce Ulička:

Komunikace od pohostinství směrem do Radslavic je velmi mírném spádu. Odvodnění

po obou stranách komunikace odvádí dešťovou vodu do místní vodoteče . Při náhlých a velmi

intenzivních letních bouřích nestačí  kanalizační vpusti pojímat vodu a ta se přelévá do dvorů.

V zimních měsících větší množství sněhu může vytvořit „mantinely“ a uzavřít vtoky do

kanalizace. Následná prudká obleva, provázená např. ještě deštěm, vytvoří hluboké vodní koryto.

Úkoly pro prevenci a sledování nebezpečí:

Sledovat nebezpečná místa v obci a odstraňovat případné rizikové faktory.

1.)  údolí řeky Bečvy:       Sledovat výstrahy ČHMÚ před  nebezpečím extrémních srážek.

V případě nebezpečí zkontrolovat zpětnou klapku odpadu ze studny a dále zajistit ČOV

před pronikáním  vody do odtokového a přítokového potrubí.

2.) Kudlov:  Min. 2 x do roka procházet údolí přítoků do osady a upozorňovat majitele na

nutnost úklidu větví , dříví a pařezů z průtočného profilu koryta.

Dále sledovat výstrahy ČHMÚ před extrémními srážkami

3.) Místní komunikace od lokality Chrástka – minimálně jedenkrát ročně projít trasu a

zkontrolovat zanesení propustků a vtokových objektů

Úkoly pro jednotlivé složky obce v případě ohrožení:

Starosta obce:

- Zodpovídá za tvorbu a aktualizaci povodňového plánu obce

- Svolává,organizuje a řídí  jednání povodňové komise

Obecní úřad:

- Zajišťuje prostředky, použitelné pro řešení krizových situací

- Poskytuje komunikační a varovné systémy pro varování občanů

Povodňová komise:

- Vyhodnocuje rizika, která mohou nastat

- V případě vzniku povodňové situace zajišťuje a organizuje nasazení sil

a prostředků v ohrožené oblasti

-  Pokud není řešení situace v silách obce povolává pomoc z externích zdrojů

-  Zajišťuje prvotní sanační a úklidové práce po povodni ( čištění a dezinfekce

zasaženého území)

- Vede záznamy o jednání a povodňové činnosti

Jednotka SDH:

- Svými prostředky zajišťuje pomoc a likvidaci nebezpečných jevů

-  provádí a zajišťuje případnou evakuaci či záchranu majetku a životů

v ohrožené oblasti

-  odstraňování překážek toku ( stromy, větve ….)

-  čerpání vody ze zaplavených prostor

-   stavbu ochranných zábran a hrází

Povodňová komise Obce Sušice:

Předseda:    Ing. Bohumil Gibala,  starosta obce

Členové:      Radomír Konupčík

David Bereza

Karel Jemelka

Kontakty:

V obci:

Starosta:               Ing. Bohumil Gibala          602 511 452

gibala.susice@seznam.cz

Místostarosta:      Karel Jemelka                    607 863 565

karel.jemelka@seznam.cz

Vodaři:                Ladislav Holešínský           731 656 756

holesa@seznam.cz

Milan Jurečka                      605 115 312

milanjurecka@seznam.cz

Místní jednotka SDH

David Bereza                      601 393 811

d.bereza@seznam.cz

Externí kontakty:

Tísňové linky:                112             Základní evropská tísňová linka

150             Hasičský záchranný sbor ČR

155             Zdravotnická záchranná služba  ČR

158             Policie ČR

Poruchy dodávek el.energie                    840 850 860

Poruchy dodávek plynu  RWE                    1239

Důležité internetové adresy:

Český hydrometeorologický ústav                      www.chmi.cz

Povodí Moravy                                                   www.pmo.cz

Magistrát města Přerova                                     www.prerov.eu

Ing. Bohumil Gibala                                         Karel Jemelka

starosta                                                                          místostarosta